1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

Статические адреса

R1:

LAN1: 192.168.10.1/24

LAN2: 192.168.20.1/24

LAN3: 192.168.30.1/30 (в подсети только 2 устройства, двух битов в маске вполне хватит)

R2:

LAN3: 192.168.30.2/24

DHCP-пулы:

LAN1: 192.168.10.100-200

LAN2: 192.168.20.100-200

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

Конфигурация R2:

conf t

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.99

ip dhcp pool L1

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool L2

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

dns-server 8.8.8.8

end

Конфигурация R1 (настройка DHCP-Relay):

conf t

interface f0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.30.2

interface f2/0

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.30.2

interface f1/0

ip address 192.168.30.1 255.255.255.252

end

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

R1:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.2

R2:

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1

Также на всех интерфейсах выполняется no shutdown

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

На всех VPCs:

Ip dhcp

5) Перехватить в wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

DHCP Discover – компьютер широковещательно ищет DHCP-сервер

DHCP Offer – сервер предлагает компьютеру IP-адрес

DHCP Request – компьютер принимает IP-адрес (также широковещательно сообщает остальным серверам (если такие есть) что он их больше не слушает)

DHCP ACK(nowledge) – сервер подтверждает принятие компьютером предложенного IP-адреса